眼科A/B型超声诊断仪技术参数

B超

超声工作频率：10Mhz        扫描方式：扇形扫描

增益调节：≥98dB           显示方式：B、B+B、B+A

扫描范围：深度34-60mm,八档可变。扫描角度53°

分辨力：纵向≤0.2mm,横向≤0.4mm

图像灰阶：256级

距离测量：多组电子游标测距

面积测量：任意面积测量

五点标注测量：B超下可变声速的生物测量

A超

超声工作频率：10Mhz

生物测量精度：≤±0.06mm

显示分辨力：0.01mm

测试范围：15mm-39mm

测量参数：前房深度、晶体度数，玻璃体长度、眼轴长度、自动计算标差、平均值及分析统计

测量方式：自动、手动冻结；正常眼、人工晶体眼、无晶体眼，致密白内障眼多种测量模式

人工晶体计算：SRK/T、SRK/II、BINKHOST-II、HOLLDAY、HOFFER-Q、HAIGIS等公式

※可分段声速设置、硅油眼自行修改测量声速、五点标注测量、显示标准差

- ※主机带黑白显示屏，翻盖式键盘，可折叠保护显示屏，主机与工作站分体式设计，简化操作，增强系统安全性、可靠性